# ММОСО’Н. Дополнение к редакции 7

Новые области анализа: семь пробелов, найденных в публикации

Модель модуля орбитальной станции О’Нилла · точка L1 Земля — Солнце

Автор — Бугаенко Роман Сергеевич. Расчётная верификация и оформление — НИК.

## О методе

Данный документ не пересматривает утверждённые параметры редакции 7. Он добавляет семь областей, которые в публикации названы, но не рассчитаны, либо не названы вовсе. Каждая величина выведена заново из канонических параметров проекта (R = 5000 м, длина 40 км, ω = 0,04429 рад/с, пояс 850 мм, два цилиндра, 1 млн жителей, 721,4 ГВт). Ни одно число не взято из текста публикации: скрипт src/supplement_calcs.py пересчитывает всё от первооснов и печатает сверку с документом там, где она возможна.

Статус документа — исследовательский, как и статус основной публикации. Это не рабочая конструкторская документация.

# 20. Носовые купола как ограничение давления

В публикации торцевые полусферы фигурируют только как технические зоны (п. 2.4) и как место размещения солнечных батарей (п. 7.7). Их работа как ограничения давления не рассчитана нигде: раздел 4.2 считает цилиндрическую оболочку, раздел 4.15 — её устойчивость, но торец остаётся вне анализа.

## 20.1. Геометрия и мембранные напряжения

Торец — половина сжатого сфероида с полуосями a = 5000 м и c = 4500 м (c/a = 0,900), силовой пояс 850 мм. Для оболочки вращения под внутренним давлением мембранные напряжения на полюсе равны друг другу и составляют σ = p·a²/(2ct); на экваторе они различаются.

Таблица 20.1 — Мембранные напряжения торца

| Величина | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| σ на полюсе, p = 1 атм | 331 МПа | меридиана = окружное |
| σ меридиальное на экваторе | 298 МПа |  |
| σ окружное на экваторе | 228 МПа |  |
| σ кольцевое цилиндра (п. 4.2) | 1308 МПа | для сравнения |
| σ на полюсе при проектной нагрузке | 509 МПа | q = 155,6 кПа |

Проектная нагрузка на торец ниже цилиндрической: 155,6 кПа против 222,4 кПа. Причина в том, что торец — техническая зона: на нём нет грунта, водоёмов и застройки, а нагрузка от собственного пакета обшивки (7115 кг/м²) приложена при среднем ускорении 0,778 g. Средний радиус поверхности торца 3892 м, поэтому среднее центростремительное ускорение на нём равно 7,63 м/с².

## 20.2. Стык с цилиндром

Касательная к сфероиду в экваторе параллельна оси вращения, поэтому торец сходится с цилиндром касательно: геометрического разрыва на стыке нет. Осевая тяга торца на экваторе N = p·a/2 = 253 МН/м должна быть передана поясу цилиндра, что даёт добавочное осевое напряжение 298 МПа.

Таблица 20.2 — Сводное напряжение на стыке

| Положение | Напряжение | Запас к текучести 1333 МПа |
| --- | --- | --- |
| Середина цилиндрической части | 1308 МПа (кольцевое) | 1,02 |
| Стык цилиндра с торцом | 1187 МПа (по Мизесу) | 1,12 |

Сечение стыкового кольца, потребного для передачи тяги при напряжении 1308 МПа, составляет 0,194 м²/м — 23 % сечения силового пояса. То есть стык не требует отдельного усиления: пояс цилиндра принимает осевую составляющую с запасом.

## 20.3. Полусферическая альтернатива

Полный полусферический торец дал бы равномерное σ = pR/2t = 298 МПа, но площадь его поверхности 157,1 км² против 146,7 км² у сфероида. Сфероид экономит 10,4 км² площади на торец (20,8 км² на цилиндр) и 52,4 км³ объёма на цилиндр,paying за это небольшим ростом напряжения на полюсе (331 против 298 МПа). Выбор c = 4500 м подтверждается: он выгоден и не создаёт напряжённой концентрации.

## 20.4. Что даёт раздел

Закрыт пробел: торец впервые рассчитан как ограничение давления.

Подтверждено, что цилиндр остаётся критическим элементом: 1308 МПа против 509 МПа на полюсе торца.

Установлено, что стык касательный и не требует усиления.

Выявлено следствие, которого в публикации нет: 293,4 км² торцов включены в «площадь внутренней поверхности» 1550,1 км², но являются техническими зонами. Обитаемая площадь одного цилиндра — 1256,6 км², и плотность населения при 1 млн жителей на два цилиндра равна 397 чел./км², а не 323 чел./км².

Отмечена возможность: торец — естественный объём с градиентом тяжести от 0 g в центре до 1 g на экваторе, пригодный для невесомостных производств (п. 4.10).

# 21. Аварийная потеря вращения

Подписная авария вращающейся станции — прекращение вращения. В публикации рассмотрены отказ энергоснабжения (п. 14.2), стабилизация и соединение цилиндров (п. 4.11), балансировка (п. 11.7), но сценарий «вращение остановилось» не построен ни в одном из них.

## 21.1. Запас момента импульса

Таблица 21.1 — Момент импульса и энергия вращения

| Величина | Значение |
| --- | --- |
| Момент инерции станции (два цилиндра) | 1,168·10²¹ кг·м² |
| Момент импульса | 5,171·10¹⁹ кг·м²/с |
| Кинетическая энергия вращения | 1,145·10¹⁸ Дж |
| Эквивалент полной мощности 721,4 ГВт | 18,4 суток |
| Раскрутка назад при 100 % мощности | 18,4 суток |
| Раскрутка назад при 30 % мощности | 61,2 суток |
| Раскрутка назад при 10 % мощности | 183,7 суток |

Главный практический вывод: восстановить тяжесть нельзя быстро. Даже отдав всё электричество станции, нужно более 18 суток, чтобы вернуть 1 g. Значит, аварийный режим должен быть рассчитан на недели невесомости, а не на часы.

## 21.2. Атмосфера и оболочка

При вращении давление распределено по радиусу: 101,3 кПа у обоевой поверхности и 75,7 кПа на оси (п. Б.4). При полной остановке газ перераспределяется в однородное поле, и давление выравнивается до 87,9 кПа.

Таблица 21.2 — Перераспределение атмосферы

| Состояние | Давление у обоя | Давление на оси | Нагрузка на оболочку |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормальное вращение | 101,3 кПа | 75,7 кПа | 100 % |
| Полная остановка | 87,9 кПа | 87,9 кПа | 87 % |

Оболочка при остановке разгружается на 13 %. Это важный и неочевидный результат: потеря вращения не угрожает прочности оболочки, она её разгружает. Угроза лежит не в механике.

## 21.3. Что действительно ломается

Конвекция. Адиабатический перепад температуры от обоя к оси составляет 24,4 К: воздух, поднимающийся к оси, охлаждается. Естественная конвекция обеспечивала перенос тепла к стенкам; при g → 0 число Грасгофа стремится к нулю, и весь теплоперенос должен принять на себя принудительное вентилирование. Запас системы жизнеобеспечения (20 ГВт, п. 4.13.6) должен быть рассчитан на 100 % теплообмена без плавучести.

Водный баланс. Сток, водоотвод и орошение работают на тяжести. При её исчезновении профиль грунта переувлажняется и переходит в анаэробное состояние; корни задыхаются за часы — сутки.

Ориентация растений. Гравитропизм теряет смысл; направление роста перестаёт быть заданным.

Взвесь. В приосевой зоне (п. 6.5) частицы и так не оседают; при исчезновении тяжести зона неоседающей взвеси расширяется на весь объём.

## 21.4. Асимметричная остановка

Цилиндры противовращаются, поэтому их суммарный момент импульса равен нулю. Если остановится один цилиндр, а другой продолжит вращение, возникает чистый момент 2,585·10¹⁹ кг·м²/с и гироскопическая связь через соединительные фермы. Поперечный момент инерции станции 3,405·10²¹ кг·м², поэтому период прецессии составит 13,8 мин, а гироскопический момент на фермах — 1,96·10¹⁷ Н·м.

Следствие для проекта: аварийный останов должен быть синхронным по обоим цилиндрам. Независимый останов одного цилиндра — отдельная, более тяжёлая авария, и её нужно внести в перечень аварийных режимов (п. 14).

## 21.5. Требуемые проектные положения

Ввести порог минимального жизнеспособного вращения: при ω/ω₀ < 0,3 (0,3 g) биосфера переводится в режим закрытых теплиц с полным принудительным теплопереносом и дренажем.

Нормировать время восстановления не часами, а сутками: 18,4 суток при полной отдаче мощности.

Запретить независимый останов одного цилиндра и предусмотреть синхронизацию аварийного торможения.

Ввести в п. 14 перечень режим «потеря вращения» с накопителем энергии, достаточным для управления, но не для раскрутки.

# 22. Визуальная среда замкнутого мира

Иллюминаторов в проекте нет и не предусмотрено: человек видит атмосферу и осевую светотепловую балку. Вся визуальная среда — внутренняя, и она нигде не описана. При этом она неодинакова по направлениям и определяет и ориентацию, и психологию, и архитектуру поселений.

## 22.1. Горизонт и противоположная стена

Внутренняя поверхность цилиндра всюду перпендикулярна местной вертикали. Поэтому поперёк оси она поднимается, и горизонт оказывается близко, а вдоль оси остаётся прямой, и горизонт там не ограничен вовсе.

Таблица 22.1 — Горизонт поперёк оси

| Высота глаз | Горизонт поперёк оси |
| --- | --- |
| 1,0 м | 100 м |
| 1,7 м (человек) | 131 м |
| 2,5 м | 158 м |
| 10,0 м (верх этажа) | 316 м |

Противоположная стена цилиндра висит над наблюдателем: в зените она удалена на 9998 м. Всё, что выше горизонта, — это противоположная стена, то есть перевёрнутый ландшафт на расстоянии 10 км. Горизонт вдоль оси не ограничен геометрией; предел — видимость в атмосфере (п. 6.5).

## 22.2. ОСБ как источник света

Наружная труба ОСБ имеет диаметр 8 м (п. 4.13.2) и проходит по оси. С обоевой поверхности она видна как линия угловой ширины 0,0917° — почти в шесть раз у́же солнечного диска (0,533°). Тени на станции резче земных.

Таблица 22.2 — Видимое положение ОСБ

| Осевая координата z | Угол от зенита | Высота над горизонтом |
| --- | --- | --- |
| 0 м | 0,0° | 90,0° |
| 1000 м | 11,3° | 78,7° |
| 5000 м | 45,0° | 45,0° |
| 10000 м | 63,4° | 26,6° |
| 20000 м | 76,0° | 14,0° |
| 24500 м (полюс торца) | 78,5° | 11,5° |

ОСБ выглядит как прямые линии света, расходящиеся из зенита к обоим горизонтам и опускающиеся до 14° над горизонтом у торцов. Источник протяжённый: 71 % света приходит с участков оси в пределах ±5000 м, то есть из конуса полууглом 45°. Поэтому у предмета нет одной тени — есть полутень, образованная всей длиной балки.

## 22.3. Масштаб вида

На противоположной стороне, на удалении 10 км, угловые размеры малы: человек ростом 1,7 м даёт 0,58′ — на пороге разрешения глаза; дерево 10 м — 3,4′; здание 100 м — 34,4°. Перевёрнутый ландшафт читается как пейзаж, но люди на нём неразличимы.

Освещённость в светящейся полосе составляет 13 800–17 800 лк при 148 Вт/м² (п. 4.13.4, коэффициент 93–120 лк на Вт/м²). Для сравнения: светлая тень на Земле — 10 000–25 000 лк. Полоса тьмы занимает половину длины цилиндра, поэтому в любой момент светятся 20 км из 40 км, и световой день составляет 11,75 ч при полном цикле 23,5 ч.

## 22.4. Что даёт раздел

Установлено, что визуальный мир станции анизотропен: горизонт в 131 м поперёк оси и неограничен вдоль неё.

Установлено, что источник света — протяжённая линия, а не диск, и тени мягче солнечных по одному направлению и резче по другому.

Выявлено проектное следствие: опора на визуальные ориентиры вдоль оси работает, поперёк оси — нет. Навигация и адресация (п. 12.5.1) должны опираться на осевую координату.

Выявлено психофизическое следствие: наблюдатель постоянно видит перевёрнутый ландшафт над головой на удалении 10 км, при отсутствии неба, звёзд и Солнца. Это следует внести в п. 15.2 как отдельный фактор, наряду с замкнутостью.

# 23. Химия воздуха на столетия

Публикация рассматривает газовый баланс (п. 6.1), круговорот веществ (п. 6.2) и кислородный баланс во времени (раздел 16). Но химия воздуха как таковая — малые примеси, продукты испарения материалов, озон — не рассчитана. Для замкнутого объёма на столетия это самостоятельная задача.

## 23.1. Масштаб: отношение поверхности к объёму

Объём воздуха двух цилиндров 7,226·10¹² м³ при внутренней поверхности 3,100·10⁹ м². Отношение S/V = 4,29·10⁻⁴ 1/м — примерно в 7000 раз меньше, чем в жилом помещении (≈3 1/м). Все процессы, которые в комнате идут за часы, здесь идут за десятилетия: объём слишком велик, а поверхности слишком мало.

## 23.2. Озон

Озонообразование включается любым излучением короче 242 нм: фотон разлагает O₂, атом соединяется с молекулой. Стационарная концентрация определяется балансом образования и осаждения на поверхности.

Таблица 23.1 — Условия удержания 0,1 ppm озона

| Скорость осаждения O₃ | Мощность УФ-С (185 нм) для 0,1 ppm |
| --- | --- |
| 0,01 см/с | 0,93 МВт |
| 0,05 см/с | 4,63 МВт |
| 0,20 см/с | 18,5 МВт |

Практическое правило: 1 кВт ультрафиолетового излучения с длиной волны 185 нм даёт в атмосфере станции 0,022 ppb озона. Четыре мегаватта такого излучения — это 0,00064 % мощности станции, то есть величины, которые легко пропустить в спектре ОСБ. Порог 0,1 ppm — это граница восьмичасового воздействия на человека.

Проектное следствие однозначно: спектр ОСБ (п. 4.13.4) должен быть жёстко ограничен снизу по длине волны, примерно 280 нм. Ультрафиолет B (280–315 нм), необходимый для синтеза витамина D, кислород не поглощает и озон не образует; УФ-С (185–242 нм) должен быть исключён или снабжён каталитическим разрушителем озона.

## 23.3. Летучие органические соединения

Полимеры, краски, герметики и текстиль испаряются годами. Если испускающую поверхность принять равной половине внутренней (1,55·10⁹ м²), накопление без очистки таково:

Таблица 23.2 — Накопление ЛОС без очистки

| Эмиссия | Всего в атмосферу | Накопление за год |
| --- | --- | --- |
| 10 мкг/(м²·ч) | 15,5 кг/ч | 0,019 мг/м³ |
| 100 мкг/(м²·ч) | 155 кг/ч | 0,188 мг/м³ |
| 1000 мкг/(м²·ч) | 1550 кг/ч | 1,879 мг/м³ |

Для удержания 300 мкг/м³ при эмиссии 100 мкг/(м²·ч) требуется уничтожать 1,4·10⁵ м³/с, что соответствует обороту всей атмосферы станции раз в 583 суток. При 1000 мкг/(м²·ч) — раз в 58 суток. Энергетически это дешево (каталитическое окисление), трудоёмко по потоку: нужна система принудительного отбора, работающая постоянно в первый период жизни станции.

## 23.4. Метан

1 ppm метана в атмосфере станции — это 4182 т. До нижнего концентрационного предела воспламенения (5 %, то есть 209 Мт) при источнике 1000 т/год нужно 209 000 лет. Как пожароопасность метан в станции не существует; как потеря углерода и водорода и как участник химии атмосферы он существует, и его нужно учитывать в балансе, а не в безопасности.

## 23.5. Что даёт раздел

Показано, что малые примеси в объёме станции живут десятилетиями и что S/V — определяющий параметр, отсутствующий в публикации.

Получено жёсткое требование к спектру ОСБ: не ниже 280 нм.

Показано, что ЛОС от 1550 км² новых поверхностей дадут за первый год 0,2–1,9 мг/м³, то есть сопоставимо с нормой для жилых помещений.

Установлено, что метан — вопрос баланса, а не безопасности.

# 24. Почва как инженерный профиль

В публикации есть почвенная биота (п. 15.1), структура посевных площадей (п. 5.2) и продуктивность. Но грунт как несущий инженерный элемент — профиль, дренаж, солевой баланс на столетия — не рассмотрен.

## 24.1. Рельеф отсутствует

Внутренняя поверхность цилиндра всюду перпендикулярна местной вертикали, значит уклон равен нулю. Сток под действием тяжести невозможен в принципе: на станции нет ни рек в естественном смысле, ни склонов. Водосбор, дренаж и орошение — исключительно инженерные системы, и их надо рассчитывать не как «улучшение природного стока», а как полную его замену.

## 24.2. Эрозия

Запас твёрдой фазы в профиле 1,5 м составляет 2850 кг/м². При смыве 0,1 кг/(м²·год) — верхняя оценка для задернованной поверхности — профиль держится 28 500 лет, при 1 кг/(м²·год) — 2850 лет. Эрозия на станции не является ограничением: при нулевом уклоне она пренебрежимо мала. Это стоит зафиксировать явно, чтобы не числить её в рисках.

## 24.3. Засоление — настоящее ограничение

В замкнутом водном цикле любая соль, вошедшая в систему, из неё не уходит. Площадь под грунтом 2852 км², почвенный раствор при объёмной влажности 25 % — 1070 млн м³.

Таблица 24.1 — Начальный запас солей

| Растворимые соли в грунте | Запас | Равновесная солёность раствора |
| --- | --- | --- |
| 0,01 % | 0,813 Мт | 0,76 г/л |
| 0,05 % | 4,065 Мт | 3,80 г/л |
| 0,10 % | 8,130 Мт | 7,60 г/л |

Порог солёности для чувствительных культур — около 1 г/л. При грунте с 0,05 % растворимых солей нужно вынести 3,0 Мт, что при концентрации рассола 30 г/л даёт 99,9 млн м³ — это 3,2 м³/с в течение года или 0,32 м³/с в течение десяти лет. Объём значим, но выполним один раз при вводе в эксплуатацию.

Непрерывный вход солей мал: удобрения (10 000 т/год солей в пересчёте на N, P, K) требуют вывоза 333 м³/год, makeup-вода при солёности 0,2 г/л — 292 т/год. Следовательно, задача не в непрерывной борьбе, а в одном комиссионном мероприятии: промывке грунта при заселении.

Проектное следствие: спецификация на грунт должна ограничивать растворимые соли сверху (ориентировочно 0,01 %), либо в программу ввода в эксплуатацию включается промывка с выводом рассола.

## 24.4. Энергия влагооборота

Таблица 24.2 — Энергия замкнутого влагооборота

| Испарение за год | Поток | Мощность на 5 м подъёма | на 20 м | на 100 м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,4 м | 36,2 м³/с | 1,8 МВт | 7,1 МВт | 35,5 МВт |
| 0,8 м | 72,4 м³/с | 3,6 МВт | 14,2 МВт | 71,0 МВт |
| 1,2 м | 108,5 м³/с | 5,3 МВт | 21,3 МВт | 106,4 МВт |

При влагообороте 0,8 м/год и подъёме на 20 м затрата составляет 14 МВт — 0,07 % от 20 ГВт систем жизнеобеспечения. Величина управляемая, но её следует внести в энергобаланс (п. 4.13.6) явной строкой, а не растворять в общем итоге.

# 25. Масштабирование архитектуры

В публикации нет сравнения с другими обитаемыми архитектурами. Между тем выбор радиуса — главный выбор проекта, и он определяет всё остальное.

Таблица 25.1 — Зависимость параметров от радиуса (сталь, 1308 МПа)

| R, м | об/мин | Градиент g на 1,7 м | Кориолис при 1 м/с | Обшивка, кг/м² | Период вращения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 2,990 | 1,7000 % | 0,0639 g | 133 | 0,13 ч |
| 250 | 1,891 | 0,6800 % | 0,0404 g | 334 | 0,21 ч |
| 500 | 1,337 | 0,3400 % | 0,0286 g | 667 | 0,30 ч |
| 893 (тор Стэнфорда) | 1,001 | 0,1904 % | 0,0214 g | 1192 | 0,40 ч |
| 5000 (ММОСО’Н) | 0,423 | 0,0340 % | 0,0090 g | 6674 | 0,95 ч |
| 20000 | 0,211 | 0,0085 % | 0,0045 g | 26695 | 1,89 ч |
| 100000 | 0,095 | 0,0017 % | 0,0020 g | 133474 | 4,23 ч |
| 460000 (Мак-Киндри) | 0,044 | 0,0004 % | 0,0009 g | 1141 | 9,07 ч |

Обшивка считается при проектном давлении 222,4 кПа и допускаемом 1308 МПа; для Мак-Киндри — при углепластике на углеродных нанотрубках (130 ГПа, 1450 кг/м³).

## 25.1. Два вывода

Радиус покупает комфорт, а не экономию. Масса обшивки на квадратный метр растёт линейно с радиусом: 6674 кг/м² при R = 5000 м против 1192 кг/м² у тора Стэнфорда. Выигрыш ММОСО’Н — в градиенте тяжести (0,034 % против 0,19 %) и в эффекте Кориолиса (0,009 g против 0,021 g), то есть в том, что человек не замечает вращения.

Сутки вращением получить нельзя. Радиус, при котором период вращения равен 24 ч, составляет 1,854·10⁹ м — 1,85 млн км. При любом реальном радиусе период равен минутам. Следовательно, имитация суточного цикла возможна только полосой тьмы, как это и сделано в п. 4.13.5. Это стоит записать как доказательство выбранного решения, а не как констатацию.

# 26. Связь с Землёй из точки L1

Размещение в точке L1 (п. 4.6) выбрано по энергетическим и тепловым соображениям. Его следствия для связи в публикации не рассчитаны, хотя они определяют и управляемость, и экономику.

## 26.1. Задержка

Удаление L1 — Земля 1,5·10⁶ км. Время распространения — 5,00 с в одну сторону и 10,0 с туда-обратно. Угловой радиус Земли с L1 0,2434° — Земля выглядит почти как Солнце с Земли (0,2666°).

Следствие: телеуправление чем-либо на Земле невозможно, а любые совместные действия запаздывают на 10 с. Станция обязана быть самоуправляемой в реальном времени, и это аргумент в пользу модели государственности (раздел 13), а не только техническая деталь.

## 26.2. Бюджет линии

Таблица 26.1 — Бюджет линии связи на 1,5·10⁶ км

| Канал | Длина волны | Антенна | Мощность | Затухание | Приём | С/Ш | Практич. поток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Радио Ka | 9,37 мм | 10 м | 100 Вт | 246,1 дБ | −59,5 дБм | 24,5 дБ | 5,0 Гбит/с |
| Радио Ka+ | 9,37 мм | 25 м | 1 кВт | 246,1 дБ | −33,6 дБм | 47,4 дБ | 10,0 Гбит/с |
| Оптика | 1,55 мкм | 1 м | 5 Вт | 321,7 дБ | −36,9 дБм | 37,1 дБ | 80,0 Гбит/с |
| Оптика+ | 1,55 мкм | 3 м | 50 Вт | 321,7 дБ | −7,8 дБм | 60,2 дБ | 320,0 Гбит/с |

Практический поток рассчитан при спектральной эффективности 5 бит/(с·Гц) для радио и 8 бит/(с·Гц) для когерентной оптики; предел Шеннона выше в 1,5–2,5 раза.

## 26.3. Сколько нужно терминалов

При норме 1 Мбит/с на человека потребность 1 млн жителей — 1000 Гбит/с.

Таблица 26.2 — Потребность в терминалах

| Канал | Поток на терминал | Нужно терминалов |
| --- | --- | --- |
| Радио Ka | 5,0 Гбит/с | 200 |
| Радио Ka+ | 10,0 Гбит/с | 100 |
| Оптика | 80,0 Гбит/с | 12 |
| Оптика+ | 320,0 Гбит/с | 3 |

Оптический канал выигрывает на порядки: двенадцать однометровых телескопов по 5 Вт закрывают потребность миллиона человек, тогда как радиоканал требует двухсот десятиметровых антенн по 100 Вт. Это определяет выбор: оптическая линия как основная, радио как резервная.

Дополнительное преимущество L1, которого нет у других точек: Земля всегда в направлении от Солнца, поэтому антенны не смотрят на Солнце и солнечное затмение линии невозможно в принципе.

# 27. Сводка найденных пробелов

Таблица 27.1 — Сводка семи областей

| Область | Ключевой результат | Следствие для проекта |
| --- | --- | --- |
| Носовые купола | 509 МПа на полюсе против 1308 МПа в цилиндре; стык касательный, запас 1,12 | Купола не критичны; обитаемая площадь 1256,6 км², а не 1550,1 км² |
| Потеря вращения | Вращение = 18,4 суток полной мощности; оболочка разгружается на 13 % | Аварийный режим на недели; обязателен синхронный останов цилиндров |
| Визуальная среда | Горизонт 131 м поперёк оси; ОСБ — линия 0,092°; 71 % света из конуса 45° | Навигация только по осевой координате; новый психофизический фактор |
| Химия воздуха | 1 кВт УФ-С даёт 0,022 ppb озона; S/V в 7000 раз меньше комнатного | Спектр ОСБ ограничить снизу 280 нм; система уничтожения ЛОС |
| Почва | Уклон нуль; засоление 3,0 Мт при 0,05 % солей; эрозия 28 500 лет | Промывка грунта при вводе; ограничение солей в спецификации |
| Масштабирование | Обшивка растёт линейно с R; сутки вращением невозможны | Выбор R = 5000 м — комфорт, не экономия; полоса тьмы единственна |
| Связь с L1 | 10 с туда-обратно; 12 оптических терминалов на 1 млн человек | Оптическая линия основная; самостоятельное управление в реальном времени |

## 27.1. Что осталось открытым

Полная механика торца: изгиб в районе стыка и поведение при неравномерной нагрузке от оборудования технических зон.

Модель аварийного останова: время торможения от трения подшипниковых узлов и сопротивления атмосферы.

Химия атмосферы как система: гидроксильный радикал, озон, метан и окислы азота во взаимодействии, по аналогии с разделом 16.

Почвенный профиль как многослойная система: дренаж, водоудержание, буферная ёмкость.

Спецификация грунта и материалов по испаряемости.

Расчётный скрипт: src/supplement_calcs.py. Результаты в машинно-читаемом виде: src/supplement_results.json.