ММОСО'Н — модуль моделирования орбитальной станции О'Нилла

Раздел 2 / Section 2

2. ФИЗИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И РАСЧЁТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

2. PHYSICAL PRINCIPLES AND DESIGN PARAMETERS

Редакция 8 · 31 октября 2026 г.  ·  документ 4 из 43

——————————————————————————————————

РУССКАЯ РЕДАКЦИЯ / РУССКИЙ ТЕКСТ

# 2. ФИЗИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И РАСЧЁТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

## 2.1. Искусственная гравитация

Искусственная гравитация создаётся посредством вращения цилиндра вокруг продольной оси. Величина центростремительного ускорения определяется формулой:

a = ω² · R

где a — центростремительное ускорение (м/с²); ω — угловая скорость вращения (рад/с); R — радиус цилиндра (м).

Расчёт для создания земной гравитации (a = 9,81 м/с²):

Верификация: расчёт подтверждён независимо (ω = 0,04429 рад/с; 0,4230 об/мин; T = 141,9 с). Частота вращения 0,423 об/мин в пять раз ниже общепринятого порога комфорта 2 об/мин, что является одним из сильнейших мест проекта.

Рисунок 2 — тяжесть и окружная скорость в зависимости от радиуса

## 2.2. Градиент гравитации

Важной характеристикой является изменение величины гравитации по высоте. Для человека ростом h = 2 м:

Данный градиент является физиологически незаметным для вестибулярного аппарата человека.

## 2.3. Эффект Кориолиса

При движении объектов внутри вращающейся системы отсчёта возникает сила Кориолиса:

Fc = 2m(ω × v)

Для пешехода, движущегося со скоростью v = 1,5 м/с вдоль оси цилиндра:

Данное ускорение является минимальным и не вызывает дискомфорта или дезориентации. Верификация подтверждает: 0,1329 м/с² = 0,0135 g.

## 2.4. Климатическое зонирование

Ось станции фиксирована в инерциальном пространстве и не ориентируется на Солнце. Внутреннее освещение и световой климат обеспечиваются реакторными осевыми светотепловыми балками; тепло отводится отдельными радиаторными контурами на неподвижных узлах. Поворота всей станции для слежения за Солнцем не требуется.

Таблица 2.1 — Климатическое зонирование цилиндрической части (длина 40 км)

| Зона | Расстояние | Температура, °C | Влажность | Осадки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тропическая | 0–10 км | +28 … +35 | 70–85 % | Обильные, частые дожди |
| Субтропическая | 10–22 км | +15 … +28 | 60–70 % | Сезонные, умеренные |
| Умеренная | 22–32 км | 0 … +15 | 55–65 % | Умеренные, зимой снег |
| Холодная (арктическая) | 32–40 км | –5 … –15 | 40–50 % | Снег, изморозь, редкие |

Рисунок 3 — климатическое зонирование по длине цилиндра

Торцевые полусферы являются техническими зонами и имеют отдельные системы климат-контроля:

Передняя полусфера (центр управления): +20…+22 °C, влажность ~50 %.

Задняя полусфера (склады, промышленность, стоянка и обслуживание техники): от +5 до +15 °C в зависимости от технологических нужд, влажность 40–60 %.

## 2.5. Экосистема и селекционные формы обитателей

Экосистема проектируется как полностью управляемая и безопасная для человека. Все животные лишены рогов и хищнических наклонностей, они либо травоядны, либо всеядны (но не охотятся на других позвоночных). Каждый вид даёт человеку полезную продукцию.

Важное примечание по холодной (арктической) зоне: из-за отрицательных температур открытый грунт используется только для выращивания многолетних морозостойких культур (ягель, брусника, голубика, клюква, морошка, мхи). Теплолюбивые овощи, зелень и грибы в холодной зоне не выращиваются: они размещаются в тропической и субтропической зонах, где реакторные осевые балки дают достаточный световой поток, а климатическая система поддерживает требуемое тепло (обоснование — приложение Б, п. Б.12). Отапливаемых теплиц и гидропонных установок в холодной зоне не предусматривается. Овощи, зелень и лекарственные травы размещаются в субтропической зоне, грибы — в умеренной (п. Б.12). Опытные посадки и семенной материал также размещаются в тёплых зонах. Животные содержатся в утеплённых помещениях с обогревом.

ENGLISH EDITION

# 2. PHYSICAL PRINCIPLES AND DESIGN PARAMETERS

## 2.1. Artificial gravity

Artificial gravity is created by rotating the cylinder around its longitudinal axis. The magnitude of centripetal acceleration is determined by the formula:

a = ω² · R

where a is centripetal acceleration (m/s²); ω—angular velocity of rotation (rad/s); R is the radius of the cylinder (m).

Calculation for creating earth gravity (a = 9.81 m/s²):

Verification: the calculation was independently confirmed (ω = 0.04429 rad/s; 0.4230 rpm; T = 141.9 s). The rotation speed of 0.423 rpm is five times lower than the generally accepted comfort threshold of 2 rpm, which is one of the design's strongest points.

Figure 2 - gravity and peripheral speed depending on the radius

## 2.2. Gravity Gradient

An important characteristic is the change in the magnitude of gravity with height. For a person with height h = 2 m:

This gradient is physiologically invisible to the human vestibular apparatus.

## 2.3. Coriolis effect

When objects move inside a rotating reference frame, the Coriolis force arises:

Fc = 2m(ω × v)

For a pedestrian moving at a speed v = 1.5 m/s along the cylinder axis:

This acceleration is minimal and does not cause discomfort or disorientation. Verification confirms: 0.1329 m/s² = 0.0135 g.

## 2.4. Climatic zoning

The station's axis is fixed in inertial space and is not oriented towards the Sun. Internal lighting and light climate are provided by reactor axial light-thermal beams; heat is removed by separate radiator circuits on fixed components. There is no need to rotate the entire station to track the Sun.

Table 2.1 - Climatic zoning of the cylindrical part (length 40 km)

| Zone | Distance | Temperature, °C | Humidity | Precipitation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tropical | 0–10 km | +28 … +35 | 70–85 % | Heavy, frequent rains |
| Subtropical | 10–22 km | +15 … +28 | 60–70 % | Seasonal, moderate |
| Moderate | 22–32 km | 0 … +15 | 55–65 % | Moderate, snow in winter |
| Cold (arctic) | 32–40 km | –5 … –15 | 40–50 % | Snow, frost, rare |

Figure 3 - climatic zoning along the length of the cylinder

The end hemispheres are technical areas and have separate climate control systems:

Forward hemisphere (control center): +20…+22 °C, humidity ~50%.

Rear hemisphere (warehouses, industry, parking and maintenance of equipment): from +5 to +15 °C depending on technological needs, humidity 40–60%.

## 2.5. Ecosystem and selection forms of inhabitants

The ecosystem is designed to be completely manageable and safe for humans. All animals lack horns and predatory tendencies; they are either herbivores or omnivores (but do not hunt other vertebrates). Each species provides useful products to humans.

Important note about the cold (arctic) zone: due to negative temperatures, open ground is used only for growing perennial frost-resistant crops (moss moss, lingonberries, blueberries, cranberries, cloudberries, mosses). Heat-loving vegetables, herbs and mushrooms are not grown in the cold zone: they are placed in the tropical and subtropical zones, where the reactor axial beams provide sufficient light flux, and the climate system maintains the required heat (justification - Appendix B, paragraph B.12). Heated greenhouses and hydroponic installations are not provided in the cold zone. Vegetables, herbs and medicinal herbs are located in the subtropical zone, mushrooms - in the temperate zone (clause B.12). Experimental plantings and seed material are also placed in warm zones. Animals are kept in insulated, heated rooms.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ РАЗДЕЛА / REFERENCES OF THIS SECTION

1. O’Neill G. K. The Colonization of Space // Physics Today. 1974. Vol. 27, No. 9. P. 32–40. doi:10.1063/1.3128863.

1. O’Neill G. K. The Colonization of Space // Physics Today. 1974. Vol. 27, No. 9. P. 32–40. doi:10.1063/1.3128863.

2. O’Neill G. K. The High Frontier: Human Colonies in Space. New York: William Morrow, 1977.

2. O’Neill G. K. The High Frontier: Human Colonies in Space. New York: William Morrow, 1977.

3. Johnson R. D., Holbrow C. (eds.). Space Settlements: A Design Study. NASA SP-413. Washington: NASA Scientific and Technical Information Office, 1977.

3. Johnson R. D., Holbrow C. (eds.). Space Settlements: A Design Study. NASA SP-413. Washington: NASA Scientific and Technical Information Office, 1977.

Кроме того, раздел опирается на собственные допущения публикации:

· Несущая оболочка: напряжения и массовые оценки являются предварительными оценками первого уровня.

· Load-bearing shell: stresses and mass estimates are first-level preliminary estimates.

· Энергия и тепло: электрический, тепловой и радиаторный балансы являются стационарными оценками.

· Energy and heat: electrical, thermal and radiator balances are steady-state estimates.

· Геометрия и вращение: радиус, длина, угловая скорость и искусственная гравитация представлены аналитическими соотношениями.

· Geometry and rotation: radius, length, angular velocity and artificial gravity are given by analytical relations.