ММОСО'Н — модуль моделирования орбитальной станции О'Нилла

Раздел 23 / Section 23

23. ХИМИЯ ВОЗДУХА НА СТОЛЕТИЯ

23. AIR CHEMISTRY OVER CENTURIES

Редакция 8 · 31 октября 2026 г.  ·  документ 25 из 43

——————————————————————————————————

РУССКАЯ РЕДАКЦИЯ / РУССКИЙ ТЕКСТ

# 23. ХИМИЯ ВОЗДУХА НА СТОЛЕТИЯ

Публикация рассматривает газовый баланс (п. 6.1), круговорот веществ (п. 6.2) и кислородный баланс во времени (раздел 16). Однако химия воздуха как таковая — малые примеси, продукты испарения материалов, озон — не рассчитана. Для замкнутого объёма на столетия это самостоятельная задача.

## 23.1. Масштаб: отношение поверхности к объёму

Объём воздуха двух цилиндров 7,226·10¹² м³ при внутренней поверхности 3,100·10⁹ м². Отношение S/V = 4,29·10⁻⁴ 1/м — примерно в 7000 раз меньше, чем в жилом помещении (≈3 1/м). Все процессы, которые в комнате идут за часы, здесь идут за десятилетия: объём слишком велик, а поверхности слишком мало.

## 23.2. Озон

Озонообразование включается любым излучением короче 242 нм: фотон разлагает O₂, атом соединяется с молекулой. Стационарная концентрация определяется балансом образования и осаждения на поверхности.

Таблица 23.1 — Условия удержания 0,1 ppm озона

| Скорость осаждения O₃ | Мощность УФ-С (185 нм) для 0,1 ppm |
| --- | --- |
| 0,01 см/с | 0,93 МВт |
| 0,05 см/с | 4,63 МВт |
| 0,20 см/с | 18,5 МВт |

Практическое правило: 1 кВт ультрафиолетового излучения с длиной волны 185 нм даёт в атмосфере станции 0,022 ppb озона. Четыре мегаватта такого излучения — это 0,00064 % мощности станции, то есть величина, которую легко пропустить в спектре ОСБ. Порог 0,1 ppm — граница восьмичасового воздействия на человека.

Проектное следствие однозначно: спектр ОСБ (п. 4.13.4) должен быть жёстко ограничен снизу по длине волны, примерно 280 нм. Ультрафиолет B (280–315 нм), необходимый для синтеза витамина D, кислород не поглощает и озон не образует; УФ-С (185–242 нм) должен быть исключён или снабжён каталитическим разрушителем озона.

## 23.3. Летучие органические соединения

Полимеры, краски, герметики и текстиль испаряются годами. Если испускающую поверхность принять равной половине внутренней (1,55·10⁹ м²), накопление без очистки таково:

Таблица 23.2 — Накопление ЛОС без очистки

| Эмиссия | Всего в атмосферу | Накопление за год |
| --- | --- | --- |
| 10 мкг/(м²·ч) | 15,5 кг/ч | 0,019 мг/м³ |
| 100 мкг/(м²·ч) | 155 кг/ч | 0,188 мг/м³ |
| 1000 мкг/(м²·ч) | 1550 кг/ч | 1,879 мг/м³ |

Для удержания 300 мкг/м³ при эмиссии 100 мкг/(м²·ч) требуется уничтожать 1,4·10⁵ м³/с, что соответствует обороту всей атмосферы станции раз в 583 суток. При 1000 мкг/(м²·ч) — раз в 58 суток. Энергетически это дешево (каталитическое окисление), трудоёмко по потоку: нужна система принудительного отбора, работающая постоянно в первый период жизни станции.

## 23.4. Метан

1 ppm метана в атмосфере станции — это 4182 т. До нижнего концентрационного предела воспламенения (5 %, то есть 209 Мт) при источнике 1000 т/год нужно 209 000 лет. Как пожароопасность метан на станции не существует; как потеря углерода и водорода и как участник химии атмосферы он существует, и его нужно учитывать в балансе, а не в безопасности.

## 23.5. Результаты раздела

Показано, что малые примеси в объёме станции живут десятилетиями и что S/V — определяющий параметр, отсутствующий в публикации.

Получено жёсткое требование к спектру ОСБ: не ниже 280 нм.

Показано, что ЛОС от 1550 км² новых поверхностей дадут за первый год 0,2–1,9 мг/м³, то есть сопоставимо с нормой для жилых помещений.

Установлено, что метан — вопрос баланса, а не безопасности.

ENGLISH EDITION

# 23. AIR CHEMISTRY OVER CENTURIES

The publication treats the gas balance (para. 6.1), the cycling of matter (para. 6.2) and the oxygen balance in time (Section 16). However air chemistry as such — trace impurities, products of material emission, ozone — is not calculated. For a closed volume over centuries this is an independent task.

## 23.1. Scale: the surface-to-volume ratio

The air volume of two cylinders is 7.226·10¹² m³ at an internal surface of 3.100·10⁹ m². The ratio S/V = 4.29·10⁻⁴ 1/m — about seven thousand times smaller than in a living room (≈3 1/m). All processes that take hours in a room take decades here: the volume is too large and the surfaces too small.

## 23.2. Ozone

Ozone formation is triggered by any radiation shorter than 242 nm: a photon splits O₂ and the atom combines with a molecule. The stationary concentration is determined by the balance of formation and deposition on surfaces.

Table 23.1 — Conditions for holding 0.1 ppm of ozone

| O₃ deposition velocity | UV-C power (185 nm) for 0.1 ppm |
| --- | --- |
| 0.01 cm/s | 0.93 MW |
| 0.05 cm/s | 4.63 MW |
| 0.20 cm/s | 18.5 MW |

A practical rule: 1 kW of ultraviolet radiation at a wavelength of 185 nm gives 0.022 ppb of ozone in the station atmosphere. Four megawatts of such radiation is 0.00064 % of the station power, that is a quantity easily missed in the OSB spectrum. The threshold of 0.1 ppm is the boundary of eight-hour human exposure.

The design consequence is unambiguous: the OSB spectrum (para. 4.13.4) must be strictly limited from below in wavelength, at about 280 nm. Ultraviolet B (280–315 nm), needed for vitamin D synthesis, is not absorbed by oxygen and does not form ozone; UV-C (185–242 nm) must be excluded or provided with a catalytic ozone destructor.

## 23.3. Volatile organic compounds

Polymers, paints, sealants and textiles emit for years. If the emitting surface is taken as half the internal one (1.55·10⁹ m²), accumulation without cleaning is as follows:

Table 23.2 — Accumulation of VOCs without cleaning

| Emission | Total into the atmosphere | Accumulation per year |
| --- | --- | --- |
| 10 µg/(m²·h) | 15.5 kg/h | 0.019 mg/m³ |
| 100 µg/(m²·h) | 155 kg/h | 0.188 mg/m³ |
| 1000 µg/(m²·h) | 1550 kg/h | 1.879 mg/m³ |

To hold 300 µg/m³ at an emission of 100 µg/(m²·h) it is necessary to destroy 1.4·10⁵ m³/s, which corresponds to one turnover of the whole station atmosphere every 583 days. At 1000 µg/(m²·h) — every 58 days. Energetically this is cheap (catalytic oxidation), laborious in flow: a forced extraction system is needed, working continuously during the first period of the station’s life.

## 23.4. Methane

1 ppm of methane in the station atmosphere is 4182 t. Up to the lower flammability limit (5 %, that is 209 Mt) at a source of 1000 t/year, 209 000 years are needed. As a fire hazard methane does not exist on the station; as a loss of carbon and hydrogen and as a participant of atmospheric chemistry it does exist, and it must be accounted for in the balance, not in safety.

## 23.5. Results of the section

It is shown that trace impurities in the station volume live for decades and that S/V is the determining parameter, absent from the publication.

A strict requirement on the OSB spectrum is obtained: not below 280 nm.

It is shown that VOCs from 1550 km² of new surfaces will give 0.2–1.9 mg/m³ in the first year, comparable to the norm for living premises.

It is established that methane is a matter of balance, not of safety.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ РАЗДЕЛА / REFERENCES OF THIS SECTION

1. Severinghaus J. P., Broecker W. F., Dempster T. F., MacCallum T., Wahlen M. Oxygen loss in Biosphere 2 // Eos, Transactions American Geophysical Union. 1994. Vol. 75, No. 3. P. 33–37. doi:10.1029/94EO00285.

1. Severinghaus J. P., Broecker W. F., Dempster T. F., MacCallum T., Wahlen M. Oxygen loss in Biosphere 2 // Eos, Transactions American Geophysical Union. 1994. Vol. 75, No. 3. P. 33–37. doi:10.1029/94EO00285.

Кроме того, раздел опирается на собственные допущения публикации:

· Эксперимент «Биосфера-2», 1991–1993 гг.: падение объёмной доли кислорода с 20,9 до 14,2 % за шестнадцать месяцев.

· Biosphere 2 experiment, 1991–1993: oxygen volume fraction fell from 20.9 % to 14.2 % over sixteen months.

· Биосфера: балансы газов, воды и продовольствия являются системной моделью и набором допущений.

· Biosphere: gas, water and food balances are a system model and a set of assumptions.