ММОСО'Н — модуль моделирования орбитальной станции О'Нилла

Раздел 25 / Section 25

25. МАСШТАБИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ

25. SCALING OF THE ARCHITECTURE

Редакция 8 · 31 октября 2026 г.  ·  документ 27 из 43

——————————————————————————————————

РУССКАЯ РЕДАКЦИЯ / РУССКИЙ ТЕКСТ

# 25. МАСШТАБИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ

В публикации нет сравнения с другими обитаемыми архитектурами. Между тем выбор радиуса — главный выбор проекта, и он определяет всё остальное.

Таблица 25.1 — Зависимость параметров от радиуса

| R, м | об/мин | Градиент g на 1,7 м | Кориолис при 1 м/с | Обшивка, кг/м² | Период вращения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 2,990 | 1,7000 % | 0,0639 g | 133 | 0,13 ч |
| 250 | 1,891 | 0,6800 % | 0,0404 g | 334 | 0,21 ч |
| 500 | 1,337 | 0,3400 % | 0,0286 g | 667 | 0,30 ч |
| 893 (тор Стэнфорда) | 1,001 | 0,1904 % | 0,0214 g | 1192 | 0,40 ч |
| 5000 (ММОСО’Н) | 0,423 | 0,0340 % | 0,0090 g | 6674 | 0,95 ч |
| 20000 | 0,211 | 0,0085 % | 0,0045 g | 26695 | 1,89 ч |
| 100000 | 0,095 | 0,0017 % | 0,0020 g | 133474 | 4,23 ч |
| 460000 (Мак-Киндри) | 0,044 | 0,0004 % | 0,0009 g | 1141 | 9,07 ч |

Обшивка рассчитана при проектном давлении 222,4 кПа и допускаемом напряжении 1308 МПа; для цилиндра Мак-Киндри — при углепластике на углеродных нанотрубках (130 ГПа, 1450 кг/м³).

## 25.1. Два вывода

Радиус покупает комфорт, а не экономию. Масса обшивки на квадратный метр растёт линейно с радиусом: 6674 кг/м² при R = 5000 м против 1192 кг/м² у тора Стэнфорда. Выигрыш ММОСО’Н — в градиенте тяжести (0,034 % против 0,19 %) и в эффекте Кориолиса (0,009 g против 0,021 g), то есть в том, что человек не замечает вращения.

Сутки вращением получить нельзя. Радиус, при котором период вращения равен 24 ч, составляет 1,854·10⁹ м — 1,85 млн км. При любом реальном радиусе период равен минутам. Следовательно, имитация суточного цикла возможна только полосой тьмы, как это и сделано в п. 4.13.5. Это следует записать как доказательство выбранного решения, а не как констатацию.

ENGLISH EDITION

# 25. SCALING OF THE ARCHITECTURE

The publication contains no comparison with other habitable architectures. Meanwhile the choice of radius is the main choice of the project, and it determines everything else.

Table 25.1 — Dependence of the parameters on the radius

| R, m | rpm | Gradient g over 1.7 m | Coriolis at 1 m/s | Cladding, kg/m² | Rotation period |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 2.990 | 1.7000 % | 0.0639 g | 133 | 0.13 h |
| 250 | 1.891 | 0.6800 % | 0.0404 g | 334 | 0.21 h |
| 500 | 1.337 | 0.3400 % | 0.0286 g | 667 | 0.30 h |
| 893 (Stanford torus) | 1.001 | 0.1904 % | 0.0214 g | 1192 | 0.40 h |
| 5000 (MMOSON) | 0.423 | 0.0340 % | 0.0090 g | 6674 | 0.95 h |
| 20000 | 0.211 | 0.0085 % | 0.0045 g | 26695 | 1.89 h |
| 100000 | 0.095 | 0.0017 % | 0.0020 g | 133474 | 4.23 h |
| 460000 (McKendree) | 0.044 | 0.0004 % | 0.0009 g | 1141 | 9.07 h |

The cladding is calculated at a design pressure of 222.4 kPa and an allowable stress of 1308 MPa; for the McKendree cylinder — at carbon-nanotube composite (130 GPa, 1450 kg/m³).

## 25.1. Two conclusions

The radius buys comfort, not economy. The cladding mass per square metre grows linearly with the radius: 6674 kg/m² at R = 5000 m against 1192 kg/m² for the Stanford torus. The gain of MMOSON lies in the gravity gradient (0.034 % against 0.19 %) and in the Coriolis effect (0.009 g against 0.021 g), that is in the fact that a person does not notice the rotation.

A day cannot be obtained by rotation. The radius at which the rotation period equals 24 h is 1.854·10⁹ m — 1.85 million km. At any real radius the period is minutes. Consequently, imitation of the daily cycle is possible only by the dark band, as is done in para. 4.13.5. This should be recorded as a proof of the chosen solution, not as a statement of fact.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ РАЗДЕЛА / REFERENCES OF THIS SECTION

1. O’Neill G. K. The Colonization of Space // Physics Today. 1974. Vol. 27, No. 9. P. 32–40. doi:10.1063/1.3128863.

1. O’Neill G. K. The Colonization of Space // Physics Today. 1974. Vol. 27, No. 9. P. 32–40. doi:10.1063/1.3128863.

2. O’Neill G. K. The High Frontier: Human Colonies in Space. New York: William Morrow, 1977.

2. O’Neill G. K. The High Frontier: Human Colonies in Space. New York: William Morrow, 1977.

3. Johnson R. D., Holbrow C. (eds.). Space Settlements: A Design Study. NASA SP-413. Washington: NASA Scientific and Technical Information Office, 1977.

3. Johnson R. D., Holbrow C. (eds.). Space Settlements: A Design Study. NASA SP-413. Washington: NASA Scientific and Technical Information Office, 1977.

Кроме того, раздел опирается на собственные допущения публикации:

· Геометрия и вращение: радиус, длина, угловая скорость и искусственная гравитация представлены аналитическими соотношениями.

· Geometry and rotation: radius, length, angular velocity and artificial gravity are given by analytical relations.

· Несущая оболочка: напряжения и массовые оценки являются предварительными оценками первого уровня.

· Load-bearing shell: stresses and mass estimates are first-level preliminary estimates.