ММОСО'Н — модуль моделирования орбитальной станции О'Нилла

Раздел 26 / Section 26

26. СВЯЗЬ С ЗЕМЛЁЙ ИЗ ТОЧКИ L1

26. COMMUNICATIONS WITH EARTH FROM THE L1 POINT

Редакция 8 · 31 октября 2026 г.  ·  документ 28 из 43

——————————————————————————————————

РУССКАЯ РЕДАКЦИЯ / РУССКИЙ ТЕКСТ

# 26. СВЯЗЬ С ЗЕМЛЁЙ ИЗ ТОЧКИ L1

Размещение в точке L1 (п. 4.6) выбрано по энергетическим и тепловым соображениям. Его следствия для связи в публикации не рассчитаны, хотя они определяют и управляемость, и экономику.

## 26.1. Задержка

Удаление L1 — Земля 1,5·10⁶ км. Время распространения — 5,00 с в одну сторону и 10,0 с туда-обратно. Угловой радиус Земли с L1 0,2434° — Земля выглядит почти как Солнце с Земли (0,2666°).

Следствие: телеуправление чем-либо на Земле невозможно, а любые совместные действия запаздывают на 10 с. Станция обязана быть самоуправляемой в реальном времени, и это аргумент в пользу модели государственности (раздел 13), а не только техническая деталь.

## 26.2. Бюджет линии

Таблица 26.1 — Бюджет линии связи на 1,5·10⁶ км

| Канал | Длина волны | Антенна | Мощность | Затухание | Приём | С/Ш | Практич. поток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Радио Ka | 9,37 мм | 10 м | 100 Вт | 246,1 дБ | −59,5 дБм | 24,5 дБ | 5,0 Гбит/с |
| Радио Ka+ | 9,37 мм | 25 м | 1 кВт | 246,1 дБ | −33,6 дБм | 47,4 дБ | 10,0 Гбит/с |
| Оптика | 1,55 мкм | 1 м | 5 Вт | 321,7 дБ | −36,9 дБм | 37,1 дБ | 80,0 Гбит/с |
| Оптика+ | 1,55 мкм | 3 м | 50 Вт | 321,7 дБ | −7,8 дБм | 60,2 дБ | 320,0 Гбит/с |

Практический поток рассчитан при спектральной эффективности 5 бит/(с·Гц) для радио и 8 бит/(с·Гц) для когерентной оптики; предел Шеннона выше в 1,5–2,5 раза.

## 26.3. Сколько нужно терминалов

При норме 1 Мбит/с на человека потребность 1 млн жителей — 1000 Гбит/с.

Таблица 26.2 — Потребность в терминалах связи

| Канал | Поток на терминал | Нужно терминалов |
| --- | --- | --- |
| Радио Ka | 5,0 Гбит/с | 200 |
| Радио Ka+ | 10,0 Гбит/с | 100 |
| Оптика | 80,0 Гбит/с | 12 |
| Оптика+ | 320,0 Гбит/с | 3 |

Оптический канал выигрывает на порядки: двенадцать однометровых телескопов по 5 Вт закрывают потребность миллиона человек, тогда как радиоканал требует двухсот десятиметровых антенн по 100 Вт. Это определяет выбор: оптическая линия как основная, радио как резервная.

Дополнительное преимущество L1, которого нет у других точек: Земля всегда в направлении от Солнца, поэтому антенны не смотрят на Солнце и солнечное затмение линии невозможно в принципе.

ENGLISH EDITION

# 26. COMMUNICATIONS WITH EARTH FROM THE L1 POINT

The placement at the L1 point (para. 4.6) was chosen for energy and thermal reasons. Its consequences for communications are not calculated in the publication, although they determine both controllability and the economy.

## 26.1. Delay

The L1–Earth distance is 1.5·10⁶ km. The propagation time is 5.00 s one way and 10.0 s round trip. The angular radius of the Earth from L1 is 0.2434° — the Earth looks almost like the Sun from Earth (0.2666°).

Consequence: teleoperation of anything on Earth is impossible, and any joint actions are delayed by 10 s. The station must be self-governing in real time, and this is an argument in favour of the statehood model (Section 13), not merely a technical detail.

## 26.2. Link budget

Table 26.1 — Link budget at 1.5·10⁶ km

| Channel | Wavelength | Antenna | Power | Path loss | Received | S/N | Practical rate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radio Ka | 9.37 mm | 10 m | 100 W | 246.1 dB | −59.5 dBm | 24.5 dB | 5.0 Gbit/s |
| Radio Ka+ | 9.37 mm | 25 m | 1 kW | 246.1 dB | −33.6 dBm | 47.4 dB | 10.0 Gbit/s |
| Optical | 1.55 µm | 1 m | 5 W | 321.7 dB | −36.9 dBm | 37.1 dB | 80.0 Gbit/s |
| Optical+ | 1.55 µm | 3 m | 50 W | 321.7 dB | −7.8 dBm | 60.2 dB | 320.0 Gbit/s |

The practical rate is calculated at a spectral efficiency of 5 bit/(s·Hz) for radio and 8 bit/(s·Hz) for coherent optics; the Shannon limit is 1.5–2.5 times higher.

## 26.3. How many terminals are needed

At a norm of 1 Mbit/s per person the requirement of one million inhabitants is 1000 Gbit/s.

Table 26.2 — Requirement for communication terminals

| Channel | Rate per terminal | Terminals needed |
| --- | --- | --- |
| Radio Ka | 5.0 Gbit/s | 200 |
| Radio Ka+ | 10.0 Gbit/s | 100 |
| Optical | 80.0 Gbit/s | 12 |
| Optical+ | 320.0 Gbit/s | 3 |

The optical channel wins by orders of magnitude: twelve one-metre telescopes at 5 W close the requirement of a million people, whereas the radio channel requires two hundred ten-metre antennas at 100 W. This determines the choice: the optical line as the main one, radio as the reserve.

An additional advantage of L1, which no other point has: the Earth is always in the direction away from the Sun, so the antennas do not look at the Sun and solar eclipse of the line is impossible in principle.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ РАЗДЕЛА / REFERENCES OF THIS SECTION

Кроме того, раздел опирается на собственные допущения публикации:

· Орбита L1: размещение в окрестности L1 и расход рабочего тела являются миссионными оценками.

· L1 orbit: placement near L1 and propellant expenditure are mission-level estimates.