ММОСО'Н — модуль моделирования орбитальной станции О'Нилла

Раздел 27 / Section 27

27. СВОДКА НОВЫХ ОБЛАСТЕЙ

27. SUMMARY OF THE NEW DOMAINS

Редакция 8 · 31 октября 2026 г.  ·  документ 29 из 43

——————————————————————————————————

РУССКАЯ РЕДАКЦИЯ / РУССКИЙ ТЕКСТ

# 27. СВОДКА НОВЫХ ОБЛАСТЕЙ

Таблица 27.1 — Сводка семи новых областей

| Область | Ключевой результат | Следствие для проекта |
| --- | --- | --- |
| Носовые купола | 509 МПа на полюсе против 1308 МПа в цилиндре; стык касательный, запас 1,12 | Купола не критичны; обитаемая площадь 1256,6 км², а не 1550,1 км² |
| Потеря вращения | Вращение равно 18,4 суток полной мощности; оболочка разгружается на 13 % | Аварийный режим на недели; обязателен синхронный останов цилиндров |
| Визуальная среда | Горизонт 131 м поперёк оси; ОСБ — линия 0,092°; 71 % света из конуса 45° | Навигация только по осевой координате; новый психофизический фактор |
| Химия воздуха | 1 кВт УФ-С даёт 0,022 ppb озона; S/V в 7000 раз меньше комнатного | Спектр ОСБ ограничить снизу 280 нм; система уничтожения ЛОС |
| Почва | Уклон нуль; засоление 3,0 Мт при 0,05 % солей; эрозия 28 500 лет | Промывка грунта при вводе; ограничение солей в спецификации |
| Масштабирование | Обшивка растёт линейно с R; сутки вращением невозможны | Выбор R = 5000 м — комфорт, не экономия; полоса тьмы единственна |
| Связь с L1 | 10 с туда-обратно; 12 оптических терминалов на 1 млн человек | Оптическая линия основная; самостоятельное управление в реальном времени |

## 27.1. Что осталось открытым

Полная механика торца: изгиб в районе стыка и поведение при неравномерной нагрузке от оборудования технических зон.

Модель аварийного останова: время торможения от трения подшипниковых узлов и сопротивления атмосферы.

Химия атмосферы как система: гидроксильный радикал, озон, метан и оксиды азота во взаимодействии, по аналогии с разделом 16.

Почвенный профиль как многослойная система: дренаж, водоудержание, буферная ёмкость.

Спецификация грунта и материалов по испаряемости.

ENGLISH EDITION

# 27. SUMMARY OF THE NEW DOMAINS

Table 27.1 — Summary of the seven new domains

| Domain | Key result | Consequence for the project |
| --- | --- | --- |
| Nose domes | 509 MPa at the pole against 1308 MPa in the cylinder; the joint is tangential, margin 1.12 | The domes are not critical; habitable area 1256.6 km², not 1550.1 km² |
| Loss of rotation | Rotation equals 18.4 days of full power; the shell is unloaded by 13 % | Emergency regime for weeks; a synchronous stop of the cylinders is mandatory |
| Visual environment | Horizon 131 m across the axis; the OSB is a line of 0.092°; 71 % of light from a 45° cone | Navigation only by the axial coordinate; a new psychophysical factor |
| Air chemistry | 1 kW of UV-C gives 0.022 ppb of ozone; S/V is 7000 times smaller than in a room | Limit the OSB spectrum from below at 280 nm; a VOC destruction system |
| Soil | Zero slope; salinisation 3.0 Mt at 0.05 % salts; erosion 28 500 years | Soil washing during commissioning; a salt limit in the specification |
| Scaling | Cladding grows linearly with R; a day cannot be obtained by rotation | The choice R = 5000 m is comfort, not economy; the dark band is the only way |
| Communications from L1 | 10 s round trip; 12 optical terminals for one million people | The optical line is the main one; self-government in real time |

## 27.1. What remains open

Full mechanics of the end: bending near the joint and behaviour under non-uniform load from the equipment of the technical zones.

A model of the emergency stop: braking time from friction of the bearing units and atmospheric resistance.

Atmospheric chemistry as a system: hydroxyl radical, ozone, methane and nitrogen oxides in interaction, by analogy with Section 16.

The soil profile as a multilayer system: drainage, water retention, buffer capacity.

A specification for soil and materials by emission.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ РАЗДЕЛА / REFERENCES OF THIS SECTION

Раздел не опирается на внешние источники: все его величины получены вычислением из параметров, принятых в разделе 2.

This section does not rely on external sources: all its values are obtained by computation from the parameters adopted in section 2.